Zał. nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1

Policyjna Izba Dziecka

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane elementy;

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10%;

- innego niż wskazany gatunek drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli drewnianych i metalowych ±0,2% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±5% na wszystkie krzesła tj. poz. 6, 9, 15, 23, 31 chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest kolor KLON R5479 wg próbnika Pfleiderer lub równoważny. Wyjątek stanowią meble przeznaczone do gabinetu Kierownika, które w celu podkreślenia reprezentacyjnego wizerunku należy uszlachetnić poprzez zastosowanie ciemniejszego laminatu w odcieniu orzecha R3048 wg próbnika Pfleiderer lub równoważny. Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików, regałów maja być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektów jak  zabudowy socjalne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę, posiadają talie same wymiary oraz funkcjonalność.

| Lp. | Asortyment/opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biurko kancelaryjne szer.2000, gł.800, wys.720-740 mm Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.550mm, gł.265mm, wys.37mm.; miejsce montażu wskazuje użytkownik Mebel musi posiadać dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 1 szt. |
| 2 | Dostawka prostokątna szer.800, gł.600, wys.720-740 mm Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż dostawki malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników | 3 szt. |
| 3 | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm Kontener klejony, wykonany z płyty wiórowej o klasie higieniczności El, obustronnie laminowanej, na wszystkich widocznych krawędziach oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże kontenera w kolorze płyt kontenera. Korpus kontenera, ściana tylna, fronty szuflad oraz wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna kontenera wpuszczana w wyfrezowane boki kontenera. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontami. Wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Kontener z trzema szufladami z wkładami plastikowymi, w tym jedna z szuflad wyposażona w piórnik z tworzywa sztucznego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza, by piórnik wykonany był w formie dodatkowej - czwartej szuflady. Szuflady montowane na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Każdy z frontów szuflad wyposażony w mocowany na dwóch śrubach uchwyt metalowy o rozstawie min. 128mm . Kontener wyposażony w zamek centralny z dwoma kluczykami. Zamek centralny montowany w górnej szufladzie. Zastosowany zamek musi umożliwiać wysunięcie w tej samej chwili tylko jednej szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. Wymagane atesty/certyfikaty: - atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, - atest higieniczny na całą linię meblową. (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). | 9 szt. |
| 4 | Szafa kancelaryjna 800x445x1895 mm z nadstawką 800x445x740mm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców dopuszcza się płytę hdf o grubości min.2,5 mm . Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki / 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa jest wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie , długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 800 mm, wysokość 740 mm, głębokość 445mm. Z jedna półką wewnątrz. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min. 1 mm, fronty półki oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5 mm. Zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półki 350 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Wymagane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, - Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 10 szt. |
| 5 | Szafa metalowa kartotekowa 4 szufladowa , dwurzędowa na format A4 1285x775x630 mm Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek (format A4 poziomo) Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru. Wymagane dokumenty: -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy; -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 3 szt. |
| 6 | Fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7 Fotel obrotowy na kółkach o wymiarach: - Całkowita wysokość regulowana od 1175 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu - Wysokość całkowita bez zagłówka od 1095 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu - Wysokość siedziska regulowana od 410 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu - Szerokość siedziska: 540mm - Głębokość siedziska: 500mm - Szerokość oparcia: 500 mm w dolnej części, 440 w górnej części - Szerokość zagłówka: 225 mm - Szerokość rozstawu podłokietników: 650 mm od zewnątrz, 530 mm od wewnątrz - Wysokość oparcia: 680 mm - Wysokość podłokietników: 255 mm (mierząc od powierzchni siedziska) - Średnica podstawy 725 mm Budowa: - Szkielet główny: 9-warstw. sklejka bukowa – 13.5mm - Szkielet siedziska: 5-warstw. sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m3 –60mm; 25kg/m3-gr.20 – element profilujący; 21kg/m3 – 20mm formatka uzupełniająca. - Szkielet oparcia: 5-warstw. sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m3 – 60mm; 25kg/m3 – 9 mm (strona zewnętrzna); 25kg/m3 – 20 i 10 mm; 21kg/m3 – gr.20 mm – formatki uzupełniające. - Zagłówek stały: szkielet wykonany z 5-warstw. sklejki bukowej – 7.5mm, gąbka 70kg/m3 - Podłokietniki stałe: szkielet wykonany jest ze stalowej rury Ø22x2.5 mm. Tapicerowana nakładka wykonana z litego drewna, obłożona gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.9 mm - Mechanizm MULTIBLOCK MPD 165/7.8 posiadając funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się - Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach - Kąt pochylenia oparcia 16° (wraz z siedziskiem) - Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła - Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium - Samohamowne kółka Ø65mm do twardych powierzchni Posiadane dokumenty: - Atesty wytrzymałościowy zgodnie z normą: BS5459-2 - Atesty wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 1335 Tkanina tapicerska o parametrach: - Skład: 50% poliamid, 33% wełna, 10% visil, 7% wiskoza - Gramatura: 435 g/m2 - Ścieralność: >= 400 tys. cykli Martindale’a - Trudnopalność wg.: EN 1021-1, EN 1021-2 | 3 szt. |
| 7 | Metalowa szafka na klucze, min. 100 miejsc na klucze, zamek na klucz, w komplecie 100 zawieszek na klucze, wymiary: 300x230x78 mm | 2 szt. |
| 8 | Stół klubowy : szer.800, gł.800, wys.720-740 mm Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana, malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 6 szt. |
| 9 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podłokietników. Wymiary krzesła: - całkowita wysokość 830mm. - wysokość siedziska 450 mm. - szerokość siedziska 420mm. - szerokość oparcia 420mm. - głębokość siedziska 450 mm. -całkowita głębokość krzesła 565mm. Budowa: Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5 mm. Sklejka pokryta laminatem z widoczną boczną krawędzią w naturalnym kolorze drewna. Krawędzie zabezpieczone woskiem. Podstawa 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor Alu ral9006, konstrukcja z rury fi 18x2 mm. Wszystkie łączenia estetyczne. - Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10 szt na wózku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni. Kolorystyka- sklejka bukowa pokryta laminatem- 10 kolorów do wyboru z wzornika producenta. Krzesło musi posiadać : - atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 - atest higieniczny | 47 szt. |
| 10 | Szafa kancelaryjno-odzieżowa 800x600x1895 mm z nadstawką - Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. - Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 510 mm, półka oklejona z każdej strony. - Wewnątrz szafy podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna przeznaczona na garderobę i wyposażoną w chromowany drążek ubraniowy, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. - Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. - Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki - Wymagane dokumenty: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 800 mm, wysokość 740 mm, głębokość 600mm z jedna półką. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min. 1 mm, fronty półki oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półki 550 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 szt. |
| 11 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 1200mm gł. 800mm wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu). - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 1 szt. |
| 12 | # Szafa 4-skrytkowa # Metalowa szafka skrytkowa z dwoma schowkami. Każda komora szafki skrytkowej ze schowkami wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubrania. Schowki metalowej szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zgrzewana konstrukcja szafy oparta na profilach zamkniętych zapewnia jej sztywność .Wszystkie szafy metalowe wykonane są z dokładnością do 0,25 mm Szafy i meble mają automatyczne zaginanie profili zamkniętych . Wymiary zewnętrzne:1800 x 800 x 500 mm | 1szt |
| 13 | # Szafa 6-skrytkowa # Metalowa szafka skrytkowa z dwoma schowkami. Każda komora szafki skrytkowej ze schowkami wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubrania. Schowki metalowej szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zgrzewana konstrukcja szafy oparta na profilach zamkniętych zapewnia jej sztywność .Wszystkie szafy metalowe wykonane są z dokładnością do 0,25 mm Szafy i meble mają automatyczne zaginanie profili zamkniętych . Wymiary zewnętrzne:1800 x 900 x 500 mm | 2 szt. |
| 14 | Szafa ubraniowa 1-drzwiowa 540x600x2400 mm Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 400 mm, wysokość 2400 mm, głębokość 600 mm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, przegroda, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa zamykana drzwiami z zamkiem. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Każda z przestrzeni musi posiadać minimum cztery półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 550 mm. Każda szafa powinna być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną górną. W części dolnej należy zamontować drugą półkę tzw „półkę na buty”. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każda z szaf musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi oraz w wieńcu górnym. Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie wentylacji Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie | 12 szt. |
| 15 | Ławka do szatni 1200x440x460 mm (szer./gł./wys.) stelaż wykonany z profili zamkniętych i blach stalowych oraz elementy ze sklejki lub płyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości | 2 szt. |
| 16 | Regał metalowy 1000x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami, które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki maja obciążenie do 100kg. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm. | 2 szt. |
| 17 | Zabudowa socjalna szerokości 2,5mb (komplet) Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości do 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe w kolorze blatu. W blacie należy wyciąć miejsce na umywalkę będącą w posiadaniu Zamawiającego Przed przystąpieniem do realizacji umowy konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd zabudowy z użytkownikiem ponieważ podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi . Zabudowa socjalna obejmuje -szafka stojąca zlewozmywakowa 600/550/820mm-1 szt. -szafka stojąca zlewozmywakowa 700/550/820mm – 1szt. -szafka stojąca dolna 600/550/820mm – 2 szt (1 szt z wkładem na sztućce) - blat wykonany z postformingu 2500 mm z listwami przyblatowymi- 1 szt - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm Rozmiar odpływu 3 1/2'' Długość produktu 780.00 mm Szerokość produktu 435.00 mm Długość dużej komory 360.00 mm Szerokość dużej komory 355.00 mm Głębokość dużej komory 140.00 mm Ilość komór 1 Długość wycięcia 760.00 mm Szerokość wycięcia 415.00 mm Wycięcie wg szablonu nie Położenie ociekacza model odwracalny - Bateria zlewozmywakowa Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2 Parametry techniczne Wysokość baterii 145 mm Długość baterii 250 mm Wysokość wylewki 115 mm Maks. grubość montażu 35 mm Rodzaj baterii jednodźwigniowa-mieszakowa Obrót wylewki 360 st. Rodzaj podłączenia - wężyki | 1 kpl. |
| 18 | Zabudowa socjalna szerokości 2,0 mb (komplet) Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości do 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe w kolorze blatu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd zabudowy z użytkownikiem ponieważ podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi . W blacie należy wyciąć miejsce na umywalkę będącą w posiadaniu Zamawiającego Zabudowa socjalna obejmuje -szafka stojąca dolna z szufladą z wkładem na sztućce 700/550/820mm-1 szt. -szafka stojąca zlewozmywakowa 700/550/820mm – 1szt. -szafka stojąca zlewozmywakowa 600/550/820mm – 1szt - blat wykonany z postformingu 2000 mm z listwami przyblatowymi- 1 szt - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm Rozmiar odpływu 3 1/2'' Długość produktu 780.00 mm Szerokość produktu 435.00 mm Długość dużej komory 360.00 mm Szerokość dużej komory 355.00 mm Głębokość dużej komory 140.00 mm Ilość komór 1 Długość wycięcia 760.00 mm Szerokość wycięcia 415.00 mm Wycięcie wg szablonu nie Położenie ociekacza model odwracalny - Bateria zlewozmywakowa Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2 Parametry techniczne Wysokość baterii 145 mm Długość baterii 250 mm Wysokość wylewki 115 mm Maks. grubość montażu 35 mm Rodzaj baterii jednodźwigniowa-mieszakowa Obrót wylewki 360 st. Rodzaj podłączenia - wężyki | 1 kpl. |
| 19 | Szafa kancelaryjna 800x600x1895mm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf min. 2,5mm . Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 510 mm, półki oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa jest wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty - szafa posiada: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową | 4 szt. |
| 20 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 1200mm gł. 600mm wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana, malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 1 szt. |
| 21 | Stolik szkolny o wymiarach 1300x600x740h mm Stół prostokątny ramowy, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi28mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15mm. Rama o przekroju 30x18 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 30mm o krańca blatu, spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą. | 5 szt. |
| 22 | Biurko kancelaryjne z panelem dolnym szer.1600, gł.600, wys.720-740 mm Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Wymiary panelu: wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach: szer. 550mm, gł.265mm, wys.37mm; miejsce montażu wskazuje użytkownik Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 1 szt. |
| 23 | Krzesło obrotowe - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 450mm z regulacją w zakresie 60 mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm, - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane. - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. - Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. - Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem; - Kąt pochylenia oparcia: 33 stopnie, siedziska: 11 stopni; - Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach; - Szybka regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska; - Regulacja głębokości siedziska w zakresie 60 mm - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady; - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego. - Samohamowne kółka o średnicy fi 65mm do powierzchni twardych - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Krzesło musi posiadać dokumenty: - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148,poz.973). - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN -1335 Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 366g/m2 - Odporność na ścieranie: min. 160 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 6 szt. |
| 24 | Regał o wymiarach szerokość 800 mm, wysokość 1895 mm, głębokość 445 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 350 mm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . Regał musi posiadać dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla). | 3 szt. |
| 25 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 1600mm gł. 600mm wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu). - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 5 szt. |
| 26 | Szafka gospodarcza pod TV 600 x 500 x 740mm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę / dwie przestrzenie odkładcze/. • Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. • Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki | 1 szt. |
| 27 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 1600mm gł. 800mm wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 2 szt. |
| 28 | Regał metalowy 900x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki maja obciążenie do 100kg. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm. | 5 szt. |
| 29 | Regał metalowy 1200x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki maja obciążenie do 100kg. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm. | 1 szt. |
| 30 | Biurko kancelaryjne z panelem dolnym szer.1400, gł.800, wys.720-740 mm Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Wymiary panelu: wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach: szer.550mm, gł. 265mm, wys.37mm; miejsce montażu wskazuje użytkownik Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 1 szt. |
| 31 | Fotel obrotowy z zagłówkiem O wymiarach: - Wysokość siedziska: 410 mm, regulowana w zakresie 130 mm - Wysokość całkowita (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym miejscu: 1065 mm - Wysokość powierzchni oparcia: 680 mm - Szerokość oparcia w dolnej części: 425 mm - Szerokość siedziska: 460 mm - Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm (440 mm mierząc od oparcia) - Szerokość zagłówka: 225 mm - Wysokość powierzchni zagłówka: 130 mm - Średnica podstawy: 710 mm (685 mm mierząc do otworów pod kółka) - Długość nakładki podłokietnika: 255 mm Dodatkowe parametry: - Szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, obłożony pianką wylewaną o grubości 52-71 mm i gęstości 52 kg/m³ - Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki o grubości 12 mm, obłożony pianką wylewaną o grubości około 35 mm i gęstości 60 kg/m³ - Szkielet zagłówka wykonany z polistyrenu, pokryty pianką ciętą o grubości 15 mm i gęstości 40 kg/m³ - Siedzisko, oparcie i zagłówek w pełni tapicerowane - Oparcie z regulacją wysokości w zakresie 70 mm (13 pozycji blokowania), zwężające się ku górze do szerokości 300 mm - Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu - Kółka samohamowne czarne, o średnicy 65 mm, przeznaczone do twardych powierzchni - Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 75 mm i pod kątem pochylenia - Podłokietniki wykonane z czarnego poliamidu z nakładkami z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym - Podłokietniki z regulacją 3D – na wysokość w zakresie 80 mm, szerokości w zakresie +/-15 mm, głębokości (regulacja nakładek) w zakresie +/-15 mm - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem – kąt pochylenia oparcia 20˚, siedziska 11˚ - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła - Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach - Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podparcie lędźwi regulowane na głębokość za pomocą pokrętła - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Tkanina tapicerska o parametrach: - Skład: 95% wełna, 5% poliamid - Gramatura: 400 g/m2 - Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindalea, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 Posiadane dokumenty: Certyfikat zgodności wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 | 1 szt. |
| 32 | Szafa metalowa ze skarbczykiem przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 1900x700x400 mm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Szafa posiada 3 półki przestawne oraz skrytkę zamykaną. Skrytka w szafie ma posiadać jedną komorę i buc zamykana są na jeden klucz. Zawiasy wewnętrzne . Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r (zał. nr 1 pkt.8). - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa A.(zał.nr 4 pkt. 8) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. Dz. U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał .nr 2 cz.I, II, III) | 1 szt. |
| 33 | Szafa stanowiąca obudowę szafy metalowej 2-drzwiowa 800x600 x 2000 mm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf - Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Szafa wyposażona w zawiasy – 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. | 1 szt. |
| 34 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 800x600x1895 mm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf - Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min.510 mm, półka oklejona z każdej strony. - Pod półką zamontowany metalowy, chromowany drążek na ubrania - Szafa wyposażona w zawiasy –4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. - Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. - Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki - Szafa musi posiadać dokumenty: - atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 1 szt. |
| 35 | Witryna częściowo zamykana drzwiami płytowymi Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 800 mm, wysokość 1895 mm, głębokość 445 mm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem min. 1mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Szafa posiada część zamkniętą drzwiami skrzydłowymi pełnymi do wysokości 2OH, oraz część półkową, zawierającą 3 przestrzenie na segregatory zamykana drzwiami szklanymi. Drzwi płytowe posiadają dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Drzwi szklane wykonane z 6mm szkła hartowanego, przeźroczystego. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy na skrzydło. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie, bez zamka. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek 350 mm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Wymagane dokumenty: Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). | 1 szt. |
| 36 | Stolik kwadratowy Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych o średnicy fi20x2,0. Podstawa stołu malowana proszkowo na kolor ALU. Blat 550x550x250 mm z płyty melaminowej Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi Podstawowe wymiary: - Wysokość całkowita 460 mm. - Szerokość podstawy dolnej 525 mm. | 1 szt. |
| 37 | Fotel wypoczynkowy na drewnianym stelażu i metalowej ramie wykonanej z rurki stalowej o średnicy 22x2mm. Stelaż ramy jest pokryty: - warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006), Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o grubości 25mm i 20mm. Całość jest tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych Podstawowe wymiary: - wysokość nie mniejsza niż 760 mm, - szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 630 mm, - wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, - głębokość siedziska 450 mm, - szerokość siedziska 490 mm Fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 | 2 szt. |
| 38 | Zabudowa socjalna szerokości 3,5mb (komplet) Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości do 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe w kolorze blatu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd zabudowy z użytkownikiem ponieważ podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi . W blacie należy wyciąć miejsce na umywalkę będącą w posiadaniu Zamawiającego Zabudowa socjalna obejmuje - szafka wisząca 800/320/720 mm- 1 szt. - szafka wisząca 600/320/700 mm – 1szt - szafka wisząca 700/320/720 mm- 3 szt. -szafka stojąca dolna z szufladą 700/550/820 mm-2 szt. (1szt z wkładem na sztućce) -szafka stojąca zlewozmywakowa 700/550/820 mm – 1szt. -szafka stojąca zlewozmywakowa 800/550/820 mm – 1szt. - szafka stanowiąca obudowę lodówki 600/550/820 mm -1szt - blat wykonany z postformingu 3500 mm z listwami przyblatowymi- 1 szt. - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm Rozmiar odpływu 3 1/2'' Długość produktu 780.00 mm Szerokość produktu 435.00 mm Długość dużej komory 360.00 mm Szerokość dużej komory 355.00 mm Głębokość dużej komory 140.00 mm Ilość komór 1 Długość wycięcia 760.00 mm Szerokość wycięcia 415.00 mm Wycięcie wg szablonu nie Położenie ociekacza model odwracalny - Bateria zlewozmywakowa Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2 Parametry techniczne Wysokość baterii 145 mm Długość baterii 250 mm Wysokość wylewki 115 mm Maks. grubość montażu 35 mm Rodzaj baterii jednodźwigniowa-mieszakowa Obrót wylewki 360 st. Rodzaj podłączenia - wężyki - Chłodziarka wolnostojąca podblatowa o parametrach: Dane techniczne Typ zamrażalnika: 2 Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki Mechaniczne sterowanie temperaturą Półki chłodziarki: 1 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem Pojemnik na jajka: 1 na 6 jajek Szuflady chłodziarki: 1 pełnej szerokości Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Nóżki: regulowane stopy, z przodu Wydajność Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 115 Całkowita pojemność netto chłodziarki: 133 Instalacja Wymiary WxSzxG [mm]: 850x550x612 Wymagany bezpiecznik [A]: 10 Zużycie energii Efektywność energetyczna (2010/30/EC): A++ Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC): do 143 Pobierana moc [W]: 100 lub mniej Inne Oświetlenie chłodziarki: żarówka LED Napięcie [V]: 230 Całkowita długość kabla [m]: co najmniej 1,6 | 1 kpl. |
| 39 | Biurko kancelaryjne na 4 nogach, szer. 1600mm gł. 600mm wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach: szer.550mm, gł.265mm, wys.37mm, miejsce montażu wskazuje użytkownik | 2 szt. |

1.  W ciągu 5 dni roboczych, licząc od podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym kolorystykę wszystkich mebli oraz tapicerki krzeseł, foteli. Zamawiający preferuje kolory tapicerki: odcienie szarego, beżu, niebieskiego lub czarny, natomiast  sklejki: klon, orzech lub równoważny.

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia samodzielnych pomiarów mebli do pomieszczeń socjalnych poz.17, 18, 38 oraz szatni poz. 14 w miejscu dostawy i montażu mebli ponieważ podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi lub przed przystąpieniem do realizacji  uzgodnić z użytkownikiem wymiary.

3. Okres gwarancji min. 36 miesięcy.